Системы хранения CSS

ПАСПОРТ

«Системы хранения CSS» представляют собой сборную конструкцию, состоящую из отдельных элементов, поставляемых в разобранном виде. Предназначены для хранения оснастки, приспособлений и инструмента в мастерских, цехах и других производственных зонах. Системы хранения изготовлены из листовой стали, оснащены полками и комплектуются пластиковыми контейнерами. Сведения о сборке, технических характеристиках и комплектациях систем хранения приводятся в руководстве по сборке и эксплуатации.

- ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

  - При покупке системы хранения пользователь обязан проверить комплектность.

  - При покупке системы хранения пользователь обязан проверить отсутствие механических повреждений ее частей.

  - На окрашенных поверхностях составных частей допускаются царапины и потертости, не вскрывающие металлическую поверхность изделия в количестве не более 5 штук и суммарной длиной не более 20 см.

  - На окрашенных поверхностях частей системы хранения допускаются вмятины диаметром не более 1 см, глубиной не более 1 мм в количестве не более 1 шт/м2.

  - На окрашенных поверхностях частей системы хранения допускаются включения (сорность, вкрапления пыли) в количестве не более 10 шт/м2 и размером не более 0,5 мм.

  - На окрашенных поверхностях частей системы хранения допускается незначительная шагрень.

  - На металлических частях системы хранения допускаются заусенцы не более 30 % от толщины металла.

  - Предприятие-изготовитель может вносить изменения в конструкцию или внешний вид изделия, без изменения его технических характеристик.

- УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

  - Системы хранения предназначена для эксплуатации в закрытых помещениях в интервале температуры окружающей среды от плюс 5 С до плюс 30 С и относительной влажности воздуха не менее 30 % и не более 80 %.

  - Во время эксплуатации запрещается нагружать элементы системы хранения нагрузками, превышающими допустимые.

  - Запрещается воздействие на части системы хранения открытого огня.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

  - По мере эксплуатации необходимо проверять и при необходимости подтягивать все резьбовые соединения.

  - Покрытие, нанесенное на поверхности частей системы хранения, допускает проведение влажной уборки.
Не допускается применение для уборки органических растворителей и моющих средств, содержащих абразивы.

- ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

  - Системы хранения в разобранном и упакованном виде могут транспортироваться всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для данного вида транспорта с обязательным предохранением от атмосферных осадков. Размещение и крепление частей системы хранения при перевозке в транспортных средствах должны обеспечивать их устойчивое положение, исключающее возможность смещения и ударов, друг о друга и о стенки транспортного средства.

  - Части систем хранения должны храниться в упакованном виде в закрытых помещениях при температуре от минус 40 С до плюс 50 С и относительной влажности воздуха не менее 30 % и не более 80 %.

  - Упакованные части систем хранения должны храниться в условиях, обеспечивающих их сохранность от механических воздействий, загрязнений и действия агрессивных сред.

- ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

  - Изготовитель гарантирует исправную работу систем хранения при соблюдении пользователем условий транспортирования, хранения, сборки, технического обслуживания и эксплуатации.

  - Гарантийный срок эксплуатации систем хранения составляет 12 месяцев со дня его продажи.

  - Срок службы систем хранения составляет 7 лет.

  - В случае нарушения работоспособности изделия по вине пользователя в случае механических повреждений частей систем хранения, неправильной транспортировке и хранении частей систем хранения, несоблюдении условий обслуживания и эксплуатации систем хранения гарантии не сохраняются.

  - При обнаружении дефектов производственного характера пользователь должен вернуть поврежденные части изделия продавцу или производителю для обмена. Обмен производится при наличии документов, подтверждающих покупку с отметкой о дате продажи.

- СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ-ИЗГОТОВИТЕЛЕ

| Предприятие-изготовитель | ООО «Завод Промметизделий» |
| --- | --- |
| Адрес производства | РФ Республика Мордовия, г. Краснослободск, Кировский пер., д.16 |
| Телефон | 8‒800‒100‒13‒61 |
| Сайт | https://www.werstakoff.ru/ |
| E-mail | info@werstakoff.ru |

- СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

| Обозначение системы хранения: |  |
| --- | --- |
| Дата продажи: |  |
|  | М.П. |